Република Србија

Град Крагујевац

Градско веће

Број: 501-14/20-V

Датум: 13. јануар 2020. године

К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 59. тачка 25. Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 8/19), члана 2. тачка 27. Одлуке о Градском већу (''Службени лист града Крагујевца'', бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члана 69. и 70. Закона о заштити животне средине (''Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон и 95/18-др.закон), на седници одржаној дана 13. јануара 2020. године, доноси

ПРОГРАМ

ИСТРАЖИВАЊА И КОНТРОЛЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА У 2020. ГОДИНИ

I  Доноси се Програм истраживања и контроле животне средине на територији града Крагујевца у 2020. години.

УВОД

Контрола и праћење стања животне средине у Крагујевцу прати се систематским и повременим мерењима загађујућих материја у чиниоцима животне средине (ваздух, вода, земљиште и др.), на основу програма којима се успоставља систем праћења и унапређивања стања животне средине.

Систем праћења стања животне средине у Крагујевцу заснива се на дефинисаним циљевима контроле и спровођењем Закона о заштити животне средине (''Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон и 95/18-др.закон),  Закона о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10), Уредбе о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма ("Службени гласник РС", број 88/10), Закона о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др. закон), а уз примену метода утврђених овим и другим законима или прописима донетим на основу закона, као и препорукама, упутствима и стандардима међународних и националних институција.

Циљеви и обим контроле квалитета животне средине дефинишу се посебним програмима, које у сарадњи са стручним организацијама и уз сагласност надлежног министарства, спроводе овлашћене установе, а утврђује их и у њима учествује Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима.

Појединачни програми систематске контроле квалитета животне средине утврђују се ради редовног испитивања, праћења и контроле:

- Мерења нивоа буке у животној средини

- Квалитета површинских вода

- Загађености земљишта

- Контроле квалитета воде за пиће из јавних чесама

На основу ових испитивања обезбеђују се подаци о стању животне средине, планирају и предузимају мере заштите животне средине и прате ефекти предузетих мера.

МЕРЕЊЕ НИВОА БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

Програм мониторингa буке у животној средини на територији Града Крагујевца израђен је у складу са Законом о заштити од буке у животној средини (“Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10), Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке (“Сл. гласник РС”, број 72/10), Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (“Службени гласник РС”, бр. 75/10).

Програмом је утврђен начин и учесталост систематског мерења нивоа буке у животној средини на шест мерних места, једном месечно, на територији Крагујевца и то:

- Зона поред прометних саобраћајница: улица Кнеза Милоша и Кнеза Михаила;

- Зона градског центра: улица Кнеза Милоша и Краља Александра I Карађорђевића;

- Стамбена зона: улица Незнаног јунака;

- Зона индустрије: улица Драгослава Срејовића;

- Болничка зона: улица Змај Јовина;

- Зона одмора и рекреације: Велики парк;

Мерна места су одабрана као репрезентативне тачке појединих градских зона и дуж најзначајнијих саобраћајница. Укупно генерисана бука у Крагујевцу потиче од друмског и  железничког саобраћаја (око 75%), затим бука настала радом занатских погона, угоститељских објеката, грађевинске оперативе, индустрије и слично.

Над појединим деловима града, посебно у централним зонама и дуж прометних саобраћајница формира се тзв. ''облак буке'' ниских фреквенција и карактеристичан је за одређено доба дана.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА

Један од програма којим се контролише животна средина, односно квалитет вода   јесте Програм испитивања површинских вода.

Програм контроле квалитета површинских вода урађен је у складу са Законом о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18), Правилником о опасним материјама које се не смеју уносити у воде ("Службени гласник СФРЈ", бр. 3/66 и 7/66), Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Службени гласник РС", бр. 67/11, 48/12 и 1/16), Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (''Службени гласник РС“, број 50/12) и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање (''Службени гласник РС“, број 24/14).

Водотокови Крагујевца изложени су еутрофизацији са слабом способношћу аутопурификације и тенденцијом погоршања квалитета. Еутрофизација је антропогеног порекла, а нарочито јака угроженост вода од комуналних и индустријских отпадних вода присутна је у доњем току Лепенице. Стајаћи водени системи на подручју Крагујевца, такође, немају задовољавајући бонитет због све интензивније еутрофизације и повећаног антропогеног деловања у приобаљу. Због тога је неопходно реализовати програм континуиране контроле водотокова. Добијени резултати од значаја су за праћење квалитета површинских вода, на основу којих би се предузеле мере заштите или интервентне мере санације загађења.

- ПАРАМЕТРИ МЕРЕЊА

Микробиолошки параметри, Физичко-хемијски и хемијски параметри, загађујуће супстанце (температура воде, видљиве отпадне материје,  боја, приметан мирис, мутноћа, pH, утрошак KMnO4, укупни органски угљеник TOC, амонијак (NH4+), нитрити (N), нитрати (N), хлориди (Cl-), резидуални хлор (Cl2), електропроводљивост, алкалитет, укупна тврдоћа, калцијум (Ca), магнезијум (Mg), орто-фосфати(PO43−-P), сулфати (SO42-),гвожђе (Fe), манган (Mn), кисеоник, хемијска потрошња кисеоника HPK, биолошка потрошња кисеоника BPK5,  цијаниди (CN), водоник сулфид (H2S), остатак испарења  нефилтроване воде, остатак испарења филтроване воде, суспендоване материје, седиментне материје, масти и уља (етарски екстракт), феноли, детерџенти, формалдехид (HCHO), олово (Pb), кадмијум (Cd), бакар (Cu), цинк (Zn), никал (Ni), хром (Cr), жива (Hg), арсен (As) и алуминијум (Al).

- МЕРНА МЕСТА

Контрола квалитета отпадних вода вршиће се на реци Лепеници, низводно од града Крагујевца.

3. ВРЕМЕ И ИНТЕРВАЛ МЕРЕЊА

Динамика узорковања је квартална (сезонска), потребно је извршити четири испитивања.

Након сваког извршеног мерења, доставља се  наручиоцу Извештај  о квалитету отпадних вода, са материјалом и методама, тумечењем резултата и дискусијом.

ИСПИТИВАЊЕ ЗАГАЂЕНОСТИ ЗЕМЉИШТА

Програм испитивања загађености земљишта израђен је у складу са одредбама Уредбe о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма (''Службени гласник РС'', број 88/10) и Правилника о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводнавање и методама њиховог испитивања (''Службени гласник Републике Србије'', број  23/94).

1.  ПАРАМЕТРИ МЕРЕЊА

Лабораторијско испитивање земљишта врши се на параметре плодности земљишта (pH у n KCl земљишта, CaCO3, хумус и обезбеђеност земљишта  лакоприступачним облицима фосфора и калијума), присуство тешких метала и микроелемената (As,  Cd, Cr, Cu, Co, Hg, Ni, Pb, Zn), и органских загађивача (присуство органохлорних пестицида и њихових метаболита у земљишту - α-HCH, β-HCH, lindan, δ-HCH, heptahlor, endosulfan, endosulfan sulfat, aldrin, heptahlor epoksid, DDE, dieldrin, DDD, endrin aldehid, DDT i endrin, полихлорованих бифенилиа и полицикличних ароматичних угљоводоника).

2. МЕРНА МЕСТА

Програм испитивања загађености земљишта на теритирији Крагујевца, врши се у зонама према намени. Испитивање ће се вршити на 7 мерних места, на следећим локалитетима:

1. Локација језеро Гружа (пољопривредно земљиште у зони водоснабдевања), 2 узорка (на дубини од 10 цм i 50 цм)

2. Локација језеро Грошница (пољопривредно земљиште у зони водоснабдевања), 2 узорка (на дубини од 10 цм i 50 цм)

3. Локација Брзан, водозахват на Морави (пољопривредно земљиште у зони водоснабдевања), 2 узорка (на дубини од 10 цм i 50 цм)

4. Депонија у Јовановцу,  2 узорка (на дубини од 10 цм i 50 цм)

5. Обала реке Лепенице, узводно од града Крагујевца, пре регулисаног корита (на дубини од 10 цм i 50 цм)

5. Обала реке Лепенице, низводно од града Крагујевца, после регулисаног корита (на дубини од 10 цм i 50 цм)

3. ВРЕМЕ И ИНТЕРВАЛ МЕРЕЊА

Испитивање загађености земљишта у животној средини је потребно извршити једном. Након завршеног испитивања доставља се наручиоцу извештај  о извршеном мерењу загађености земљишта, са материјалом и методама, резултатима и дискусијом.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ИЗ ЈАВНИХ ЧЕСАМА

Програм контроле квалитета воде за пиће из јавних чесама израђен је у складу са Правилником о начину узимања узорака и методама за лабораторијску анализу воде за пиће (''Службени лист СФРЈ'', број 33/78), а у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (''Службени лист СРЈ'', бр. 42/98 и 44/99).

Програмом контроле квалитета изворске воде за пиће из јавних чесми на територији Крагујевца утврђене су методе и учесталост континуиране контроле квалитета изворске воде са јавних чесама, а врши се ради праћења и контроле здравствене исправности изворске воде и подобности за њено коришћење. Истовремено, овим се добијају подаци на основу којих је могуће пратити стање подземних вода, односно промене и утицај загађивача за њихов квалитет.

Избор чесми за контролу извршен је према начину и учесталости њиховог коришћења што је условљено потребом за алтернативним изворима водоснабдевања. Чесме се налазе углавном у приградским деловима града или у насељима која у летњем периоду немају редовно снабдевање водом, као и на излетиштима и очуваним зеленим површинама у самом граду или његовој околини.

1.  ПАРАМЕТРИ МЕРЕЊА

Физичко-хемијске и микробиолошке анализе (Основни А обим прегледа)

2. МЕРНА МЕСТА

Контрола квалитета воде за пиће из јавних чесама ће се вршити на 6 мерних места, на територији града.

3. ВРЕМЕ И ИНТЕРВАЛ МЕРЕЊА

Контрола квалитета воде за пиће ће се вршити два пута месечно, при чему ће се једном контролом вршити физичко-хемијске и микробиолошке анализе, а другом контролом само микробиолошке анализе.

По завршетку сваке анализе, наручиоцу се доставља Извештај са тумачењем резултата и дискусијом.

Мрежа јавних чесми и извора под системском контролом квалитета воде за пиће:

1. Шумарице

2. Дивостин

3. Бубањ

4. Белошевац

5. Теферич

6. Кошутњак

ЗАКЉУЧАК

Програм истраживања и контроле животне средине на територији града Крагујевца у 2020. години обухвата појединачне програме испитивања, праћења и контроле чинилаца животне средине и представља наставак и проширење активности које су  започете пре више од 30 година.

Сва мерења и интерпретацију добијених резултата вршиће овлашћене стручне институције, у складу са законима, подзаконским актима и прописаним програмима.

Подаци и резултати извршених мерења достављају се Градској управи за друштвене делатности и послове са грађанима и биће доступни јавности путем званичне презентације града Крагујевца.

II Средства за ову намену обезбеђена су Одлуком о буџету града Крагујевца за 2020.годину (''Службени лист града Крагујевца'', број 30/19), у оквиру Раздела 9- Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Програма 6 – Заштита животне средине, Програмска активност 0001 – Управљање заштитом животне средине, Функција 530-Смањење загађености, Функција 540-Заштита биљног и животињског света и крајолика и Функција 550-Заштита животне средине-истраживање и развој.

III Програм истраживања и контроле животне средине на територији града Крагујевца у 2020. години објавити на огласној табли органа Града.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Програма истраживања и контроле животне средине на територији града Крагујевца у 2020. години, садржан је у члану 59. тачка 25. Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 8/19), члану 2. тачка 27.Одлуке о Градском већу (''Службени лист града Крагујевца'', бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19), којим је прописано да Градско веће врши и друге послове у складу са законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима и члана 69. и 70. Закона о заштити животне средине (''Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон и 95/18-др.закон) којима је утврђена обавеза јединица локалне самоуправе да доносе програм заштите животне средине и обезбеђују континуалну контролу и праћење стања животне средине.

Разлог за доношење Програма истраживања и контроле животне средине на територији града Крагујевца у 2020. години, садржан је у потреби дефинисања параметара мерења нивоа буке, квалитета отпадних вода, загађености земљишта и контроле кавлитета воде за пиће из јавних чесама, континуиране контроле истих и утврђивања локација на територији града Крагујевца на којима ће бити вршено мерење.

Средства за ову намену обезбеђена су Одлуком о буџету града Крагујевца за 2020.годину (''Службени лист града Крагујевца'', број 30/19), у оквиру Раздела 9- Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Програма 6 – Заштита животне средине, Програмска активност 0001 – Управљање заштитом животне средине, Функција 530-Смањење загађености, Функција 540-Заштита биљног и животињског света и крајолика и Функција 550-Заштита животне средине-истраживање и развој.

Председник,

Радомир Николић